- 加速器与HPS连接关系

- 功能简介

CNN卷积模块（cnn_top）实现普通卷积、dw卷积、relu激活等功能。

数据重排模块（data_reorganize）实现了输入数据重排功能与输出数据重排功能，原始图像的数据要经过输入重排，将数据排列成CNN加速器卷积需要的数据格式进行卷积计算；当框架要使用卷积结果时，需要将卷积结果进行输出重排，框架使用输出重排的结果进行识别。

- 工作流程

1、Hps通过avalon总线向数据重排模块（data_reorganize）下发：输入重排模式、通道数、特征图尺寸、输入数据地址、输出数据地址，配置完成后，再下发开始命令；数据重排模块会将原始图像数据排列成CNN加速器需要的数据格式。

2、Hps通过avalon总线向CNN卷积模块（cnn_top）下发：parameter、scale、input、weight、output在DDR中的基地址，然后在下发开始命令；CNN卷积模块启动对数据进行卷积。

3、卷积完成后，框架要使用卷积结果需要进行输出数据重排，Hps通过avalon总线向数据重排模块（data_reorganize）下发：输数重排模式、通道数、特征图尺寸、输入数据地址、输出数据地址，配置完成后，再下发开始命令；数据重排模块将数据排列成框架能使用的数据模式。

- 接口说明

CNN接口说明

| 信号名 | 信号位宽 | 端口类型（I/O） | 信号来源/去向 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sysclk | 1 | I | PLL | 系统时钟 |
| rst_n | 1 | I | external | 系统复位 |
| as_rd | 1 | I | HPS | 与HPS的HPS连接的avalon总线从机接口，接收parameter、scale、input、weight、output在DDR的基地址以及卷积开始命令 |
| as_wr | 1 | I |  |  |
| as_addr | 3 | I |  |  |
| as_rd_data | 32 | O |  |  |
| as_wr_data | 32 | I |  |  |
| as_data_waitquest | 1 | O |  |  |
| cfg_avm_read | 1 | O | DDR | 与HPS的DDR控制器连接的avalon总线，从DDR中读取卷积控制参数 |
| cfg_avm_address | 32 | O |  |  |
| cfg_avm_readdata | 32 | I |  |  |
| cfg_avm_readdatavalid | 1 | I |  |  |
| cfg_avm_byteenable | 4 | O |  |  |
| cfg_avm_burstcount | 3 | O |  |  |
| cfg_avm_waitrequest | 1 | I |  |  |
| load_avm_read | 1 | O | DDR | 与HPS的DDR控制器连接的avalon总线，从DDR中读取input、weight |
| load_avm_address | 32 | O |  |  |
| load_avm_readdata | 128 | I |  |  |
| load_avm_readdatavalid | 1 | I |  |  |
| load_avm_byteenable | 16 | O |  |  |
| load_avm_burstcount | 3 | O |  |  |
| load_avm_waitrequest | 1 | I |  |  |
| scale_avm_read | 1 | O | DDR | 与HPS的DDR控制器连接的avalon总线，从DDR中读取store模块计算需要的scale、weight_scale参数 |
| scale_avm_address | 32 | O |  |  |
| scale_avm_readdata | 32 | I |  |  |
| scale_avm_readdatavalid | 1 | I |  |  |
| scale_avm_byteenable | 4 | O |  |  |
| scale_avm_burstcount | 3 | O |  |  |
| scale_avm_waitrequest | 1 | I |  |  |
| output_avm_write | 1 | O | DDR | 与HPS的DDR控制器连接的avalon总线，将卷积计算结果写回DDR中 |
| output_avm_address | 32 | O |  |  |
| output_avm_writedata | 128 | O |  |  |
| output_avm_byteenable | 16 | O |  |  |
| output_avm_waitrequest | 1 | I |  |  |

DATA_REORG接口说明

| 信号名 | 信号位宽 | 端口类型（I/O） | 信号来源/去向 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| exclk | 1 | I | externa | 外部时钟 |
| rst_n | 1 | I | external | 外部复位 |
| as_rd | 1 | I | HPS | 与HPS连接的avalon总线从机接口， |
| as_wr | 1 | I |  |  |
| as_addr | 8 | I |  |  |
| as_rd_data | 32 | O |  |  |
| as_wr_data | 32 | I |  |  |
| as_data_waitquest | 1 | O |  |  |
| r_avm_waitrequest | 1 | I | DDR | 与HPS的DDR控制器连接的avalon总线 |
| r_avm_read | 1 | O |  |  |
| r_avm_address | 32 | O |  |  |
| r_avm_readdata | 64 | I |  |  |
| r_avm_readdatavalid | 1 | I |  |  |
| r_avm_byteenable | 8 | O |  |  |
| r_avm_burstcount | 5 | O |  |  |
| w_avm_waitrequest | 1 | I | DDR | 与HPS的DDR控制器连接的avalon总线 |
| w_avm_write | 1 | O |  |  |
| w_avm_address | 32 | O |  |  |
| w_avm_writedata | 64 | O |  |  |
| w_avm_byteenable | 8 | O |  |  |
| w_avm_burstcount | 5 | O |  |  |

- 数据重排说明

如图展示的是一个3输入通道，2输出通道的卷积处理流程。

FPGA要实现这样的功能是比较简单的，简单计算一下可以得出大概需要：

存储空间：219byte

乘法器：9*3个

加法器：10个

当特征图尺寸变大、输入通道、输出通道变多之后，要实现卷积功能所需要的存储空间、乘法器、加法器数量将以几何倍数增。MobileNetV1模型特征尺寸最大为224*224，输入输出通道最多为1024，按照上面的卷积方法在FPGA上难以实现

为解决FPGA资源问题进行通道接切片减少乘法器数量，如下图所示，将输入通道和输出通道划分成一个个通道切片，每次对一个输入/输出通道进行卷积。

一个切片的数据排列如下图所示：

这样的排列在CNN加速器读取数据时，因为地址并不连续所以读取效率低下，所以需要数据重新排成下图的数据格式方便CNN加速器读取数据的连续性，提升数据读取的效率。

原理代码参考

- void input_reorganized(int8_t *src, int8_t *dst, int in_c, int in_h, int in_w)

- {

- int input_c = up_round(in_c, INPUT_EXTEND_SCALE);

- for (int i = 0; i < input_c; i++)

- {

- for (int r = 0; r < in_h; r++)

- {

- for (int c = 0; c < in_w; c++)

- {

- for (int k = 0; k < INPUT_EXTEND_SCALE; k++)

- {

- if (i * INPUT_EXTEND_SCALE + k < in_c)

- {

- int8_t temp =

- src[((i * INPUT_EXTEND_SCALE + k) * in_h + r) * in_w + c];

- dst[((i * in_h + r) * in_w + c) * INPUT_EXTEND_SCALE + k] = temp;

- }

- else

- {

- dst[((i * in_h + r) * in_w + c) * INPUT_EXTEND_SCALE + k] = 0;

- }

- }

- }

- }

- }

- }

- void output_reorganize(int8_t *src, int8_t *dst, int out_c, int out_h, int out_w)

- {

- int output_channel_block = (out_c - 1) / INPUT_EXTEND_SCALE + 1;

- for (int i = 0; i < output_channel_block; i++)

- {

- for (int r = 0; r < out_h; r++)

- {

- for (int c = 0; c < out_w; c++)

- {

- for (int k = 0; k < INPUT_EXTEND_SCALE; k++)

- {

- if (i * INPUT_EXTEND_SCALE + k < out_c)

- {

- int sw_index =

- (i * INPUT_EXTEND_SCALE + k) * out_h * out_w + r * out_w + c;

- int hw_index =

- ((i * out_h + r) * out_w + c) * INPUT_EXTEND_SCALE + k;

- dst[sw_index] = src[hw_index];

- }

- }

- }

- }

- }

- }

- 寄存器说明

CNN寄存器说明

| 寄存器名 | 数据位宽 | 偏移地址 | 基地址 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cnn_ddr_in | 32 | 0x10 |  | 输入数据存放在ddr中的物理地址 |
| cnn_ddr_out | 32 | 0x28 |  | 输出数据存放在ddr中的物理地址 |
| cnn_ddr_scale | 32 | 0x40 |  | scale参数存放在ddr中的物理地址 |
| cnn_ddr_w | 32 | 0x1C |  | 权重数据存放在ddr中的物理地址 |
| cnn_ddr_param | 32 | 0x34 |  | 卷积参数存放在ddr中的物理地址 |
| cnn_start | 32 | 0x00 |  | cnn_start[31:1]:保留 cnn_start[0]: 写1启动卷积；读1正在进行卷积操作，读0卷积操作完成。 |

- IP调用说明

启动IP前，需要先给各寄存器写入相应数据，配置好IP

配置IP

- int fpga_init(void)

- {

- if (fpga_init_status)

- {

- return 0;

- }

- devmem_fd = open("/dev/mem", O_RDWR | O_SYNC);

- fpga_reg_address_map(devmem_fd);

- devcma_fd = open("/dev/cmadrv0", O_RDWR);

- if (devcma_fd < 0)

- {

- printf("open drvier failed\n");

- exit(-1);

- }

- // cma_blk_s cb_data,cb_weight,cb_scale,cb_param,cb_org;

- cb_data.size = FPGADATA_CNN_DATA_SIZE;

- cb_weight.size = FPGADATA_CNN_WEIGHT_SIZE;

- cb_param.size = FPGADATA_CNN_PARAM_SIZE;

- cb_scale.size = FPGADATA_CNN_SCALE_SIZE;

- cb_org.size = FPGADATA_ORGANIZE_DATA_SIZE;

- fpga_data_address_cmamap(devcma_fd, &cb_data, &udata);

- fpga_data_address_cmamap(devcma_fd, &cb_weight, &uweight);

- fpga_data_address_cmamap(devcma_fd, &cb_param, &uparam);

- fpga_data_address_cmamap(devcma_fd, &cb_scale, &uscale);

- fpga_data_address_cmamap(devcma_fd, &cb_org, &uorganize);

- printf("cb_data.phy:%x\r\n", cb_data.phys);

- printf("cb_weight.phy:%x\r\n", cb_weight.phys);

- printf("cb_param.phy:%x\r\n", cb_param.phys);

- printf("cb_scale.phy:%x\r\n", cb_scale.phys);

- printf("cb_org.phy:%x\r\n", cb_org.phys);

- foo_set(foo, FPGAREG_CNN_DDROUT, cb_data.phys);

- foo_set(foo, FPGAREG_CNN_DDRIN, cb_data.phys);

- foo_set(foo, FPGAREG_CNN_DDRW, cb_weight.phys);

- foo_set(foo, FPGAREG_CNN_PARAM, cb_param.phys);

- foo_set(foo, FPGAREG_CNN_SCALE, cb_scale.phys);

- fpga_init_status = true;

- return 0;

- }

此处把寄存器里写入了相对应的地址。

- IP的输出数据起始地址

- IP的输入数据起始地址

- 权重数据的起始地址

- 参数数据的地址

- scale的地址

IP启动时，会在对应地址读取数据。所以在启动IP前还需要把相应数据写入到这里配置的地址处。

- 写入参数数据到参数数据的地址处（参数数据里包含了输入数据偏移量，输出数据偏移量，权重数据偏移量等信息）

- 写入scale数据到scale的地址处

- 启动IP（启动时，会读取参数数，在参数数据里读出各类数据偏移量，后续启动IP后会使用）

启动IP（start寄存器写1表示启动，判断到start寄存器清零表示IP执行完成）

- int start_fpga(uint32_t *ip, uint32_t start_reg_addr, const char *ip_name)

- {

- uint32_t status;

- status = foo_get(ip, start_reg_addr);

- status |= 0x1;

- foo_set(ip, start_reg_addr, status);

- status = foo_get(ip, start_reg_addr);

- auto waitip_start = std::chrono::steady_clock::now();

- while (status & 1){

- status = foo_get(ip, start_reg_addr);

- std::chrono::duration<float> wait_ip_time = std::chrono::steady_clock::now() - waitip_start;

- if (wait_ip_time.count() >= 5)

- {

- printf("error:wait ip fail:%s\n",ip_name);

- fpga_release();

- exit(-1);

- }

- }

- return 0;

- }

- 参数结构体如下：

- struct FpgaConvParam: public NodeParam {

- float             lr; // Leaky Relu alpha

- int8_t*            ia{nullptr}; // input address, [N,Ci,Hi,Wi]

- int8_t*            d_ia{nullptr}; // device input address, [N,Ci/INPUT_CHANNLE_TILE,Hi,Wi,INPUT_CHANNLE_TILE]

- int8_t*            ka{nullptr}; // kernel address, [Co,Ci,Hk,Wk]

- int8_t*            d_ka{nullptr}; // device kernel address, [Co/INPUT_CHANNLE_TILE,Ci,Hk,Wk,INPUT_CHANNLE_TILE]

- int8_t*            oa{nullptr}; // output address, [N,Co,Ho,Wo]

- int8_t*            d_oa{nullptr}; // output address, [N,Co/INPUT_CHANNLE_TILE,Ho,Wo,INPUT_CHANNLE_TILE]

- float *            scale{nullptr}; // filter scale

- struct parameter param;

- };

- struct parameter{

- int input_offset;

- int weight_offset;

- int scale_offset;

- int output_offset;

- int input_c;

- int input_h;

- int input_w;

- int output_c;

- int output_h;

- int output_w;

- int kernel;

- int in_pad;

- int out_pad;

- int stride;

- int relu;

- int type;//conv 1; dw_conv:4

- int output_channel_block_num;

- int output_row_tile;

- int input_row_tile;

- int output_row_block_num;

- float input_scale;

- float output_scale;

- float lr;

- int dilation;

- int weight_size;

- int input_size;

- int output_size;

- };